# Príklad:

Na obr. je náhradná elektroakustická schéma priamovyžarujúceho reproduktora, nakreslite náhradnú elektrickú schému, vypočítajte hodnoty prvkov náhradnej schémy, určte rezonančnú frekvenciu obvodu, činitele kvality a analyzujte vplyv vnútorného odporu zdroja na celkové činitele kvality.

plocha S = 220 cm2; Rm = 1,2 kg.s-1;  Mm = 30 g; Cm = 1,63.10-3 m.N-1; Bl = 8,3; Ro = 5,2 ; Lo = 1,2mH; Rav = 414 kg.m-4.s-1

Riešenie:2

Akustickú časť prevedieme podľa známych vzťahov na mechanickú a zakreslíme do spoločnej schémy.

Rmv=Rav⋅S2

Vzniknutú mechanickú schému môžme previesť na elektrickú. Použijeme platné vzťahy. Nesmieme zabudnúť na to, že gyrátor transformuje prvky impedančnej matice.

Re=(Bl)2Rm;                           Re = 57,408 ;

Le=Cm⋅(Bl)2;                     Le = 0,1123 H;

Ce=Mm(Bl)2;                           Ce = 4,3548.10-4 F;

Rev=(Bl)2Rmv=(Bl)2Rav⋅S2;         Rev = 343,8 ;

Rs'=Re⋅RevRe+Rev;                     Rs' = 49,2 ;

Rezonančná frekvencia mechanického obvodu:

fs=12ΠLe⋅Ce=12ΠMm(Bl)2⋅Cm⋅(Bl)2=12ΠMm⋅Cm = 22,76 Hz

Rezonančná frekvencia paralelného RLC obvodu :

Q=Rωr⋅L=ωr⋅C⋅R

V našom prípade použije ako odpor hodnotu odporu Rs'' :

Rs" = Rs' || (Ro + Ri)=Rs'⋅(Ro+Ri)Rs'+Ro+Ri;

Uvažujeme dva prípady: a) hodnota Ri = 0 

b) hodnota Ri = 1 

- Rs" = 4,703    => Q = 0,29288

- Rs" = 5,506    => Q = 0,34288

Celková kvalita:

Qts=Qms⋅QesQms+Qes;

Ak Qes = 0,323 a Qms = 3,06 tak Qts = 0,292