ZADANIE:

Uvažujme elektrodynamický priamo vyžarujúci reproduktor „ McCauely, Model 6244/4 “

s nasledovnými Ts a elektkromechanickými parametrami:

fs=  40 Hz

Qes = 0,28

Qms= 9,7

Qts = 0,27

Vas = 144 L

Sd =0,089 m2

Vypčítajte a.) menovitú účinnosť reproduktora a akustický výkon pri maximálnom príkone

800 W.

b.) charakteristickú citlivosť

c.) statickú výchylkovú citlivosť

d.) maximálny výkon limitovaný el. príkonom

e.) hladinu akustického tlaku vo vzdialenosti 1, 2, 4, a 8 metrov pri uvažovanom

príkone 400 W.

VYPRACOVANIE :

a.)    = 9,6*10-7 * fs3 * Vas / Qes = 0,03159 = 3,16 %

 = Pa / Pe = Pa / 800W               

Pa = 0,03159 * 800 = 25,272 W  ;

- Pmax/1W,1m = 7,9*10-3  * [(fs3 * Vas) / Qes] = 7,9*10-3 * [(403 * 0,144) /0,28]

Pmax/1W,1m = 1,43 Pa*m*W-1/2

L/1W,1m = 20*log [Pmax/1w,1m / Pref] = 20 * log [1,43 / (2*10-5)] = 97 dB

- x(p) = 10,65*10-4 / Sd  *  [Vas / (fs * Qes)]

x(p) = 10,65*10-4 / 0,089 * [0,144 / (40 * 0,28)]

x(p) = 1,36*10-3 m*W-1/2

Xd(S) = Pe * x(p) * X(S)



Xmax

- Per max = (**c02) / Vas * (fs*Qes*Vd2max) / |X(j)|2max

Qts  0,5 => |X(j)|max = 1

Vd = Sd * Xd max

Vd max = 0,089 * 4,6*10-3 = 4,094*10-4 m3

Per max = ( * 1,18 * 3452) / 0,144  * [40 * 0,28 * (4,094*10-4)2] / 1

Per max = 5,75 W

e.) L/1W,1m = 97 dB        Pmax/1W,1m

r1 = 1m

r2 = 2m

r3 = 4m

r4 = 8m

Pe= 400 W

Pmax/1W,1m = P * r / Pz



P = Pmax/1W,1m *Pe / r

P1 = 28,6 W

P2 = 14,3 W

P3 = 7,15 W

P4 = 3,575 W

Li = 20*log (Pi/Pref)



Lp1 = 123,1 dB

Lp2 = 117,08 dB

Lp3 = 111,06 dB

Lp4 = 105,05 dB

# Hladina akustického tlaku vo voľnom priestore klesá o 6 dB so zdvojnásobením vzdialenosti.

VYPRACOVAL : Richard Mrava

CVIČENI  č. 9   -    16. 4. 2002