## TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Semestrálny projekt

na tému

„LOO-ov model pre pozemské mobilné satelitné kanály “

2002/2003									Martin Mazurek

OBSAH:

1.	Abstrakt

2.	Úvod

3.	Loo-ov distribučný model LMS

3.1	Úrovňová prechodová rýchlosť (LCR) a priemerná útlmová dĺžka (AFD)

4.	Nový model LMS

4.1	Primárne štatistiky nového modelu

  - Sekundárne štatistiky nového modelu

5.	Porovnanie štatistík s nameranými hodnotami

5.1	Primárne

5.2	Sekundárne

6.	Záver

7.	Tabuľky

8.	Referencie

9.	Prílohy - grafy

1. Abstrakt

V tomto materiály sa zaoberáme nad slabnúcim Rice modelom pre pozemské mobilné satelitné kanály (LMS – Land Mobile Satellite channels). V modeli je priamoviditeľný komponent (LOS – line-of-sight) charakterizovaný Nakagami distribúciou. Hlavnou výhodou modelu je prevod od zložitého a matematicky náročného vyjadrenia k statickému fundamentálnemu kanálu ako je funkcia obálky hustoty pravdepodobnosti, moment generovania funkcie konštantného výkonu a úrovňová prechodová rýchlosť (LCR – Level crossing rate). Model sa ukazuje ako veľmi výhodný pre prevedenie analytickej a numerickej predikcie komplikovaného úzkopásmového a širokopásmového LMS systému, pri rôznych typoch kódovej (nekódovej) modulácie.

Porovnaním primárnych a sekundárnych štatistík navrhovaného modelu s rôznymi ponúkanými dátovými kanálmi chceme poukázať na flexibilitu nového modelu v charaktere rôznej podmienky a propagácie aparátu cez satelitnú linku. Predložený model poskytuje akúsi podobnú formu experimentálnych dát ako plne akceptovateľný Loo-ov model, len na podstatne menšiu výpočtovú záťaž.

2. Úvod

LMS systémy sú dôležitou skupinou tretej a štvrtej generácie bezdrôtových systémov.  Tieto systémy zaznamenávajú rapídny nárast pre rôzne aplikácie ako napríklad navigácia, komunikácia, vysielanie, atd. LMS systémy ponúkajú služby, ktoré sa nedajú zrealizovať pomocou pozemských mobilných terestriálnych (LMT – land mobile terrestrial) systémov. LMT sú akýmsi doplnkom LMS systémov, ktoré zaručujú obsluhu väčšieho počtu užívateľov nad širokým územím na nízke náklady.

Kvalita služieb ponúkaných LMS systémami podstatne závisí od propagácie kanálu medzi satelitom a mobiným užívateľom. Štatistický model LMS kanálu je potrebný pre výpočet poklesu tolerancie medzi hodnotami príjmu, stanovenie priemerného prevedenia motód  modulácie a kódovania, analýzu efektívnych komunikačných protokolov a pod. Rovnako LMT kanál je akýsi jednoduchý ešte efektívnejší model pre širokopásmové LMS kanály,čo je odbočkový model oneskorovacej linky, ktorého každá odbočka je popísaná úzkopásmovým modelom. Vzhľadom na to, sa v tomto materiáli zameriavame na úzkopásmový model, ktorý je základným stavebným prvkom pre širokopásmový model.

Dá sa povedať, že používané štatistické modely pre úzkopásmové LMS kanály múžeme začleniť do dvoch kategórii a to:

- jednoduchý model

- zmiešaný model

V jednoduchom modeli je kanál charakterizovaný jednoduchou štatistickou distribúciou, zatiaľ čo zmiešaný je kombináciou (zaťaženou súčtom) viacerých štatistických distribúcií. Jednoduché modely sú platné pre stacionárne podmienky, kde štatistika kanálu zostáva  približne konštantná počas časovej periódy v malej oblasti. Zmiešané modely sú vyvinuté pre nestacionárne kanály, kde štatistický signál mení význam pozorovaním intervalu veľkosti priestoru. V tabuľke 1 a 2 sú uvedené navrhované jednoduché a zmiešané modely pre úzkopásmové kanály. K pochopeniu detajlov jednoduchého modelu v tabuľke 1 je nevyhnutné sa oboznámiť s aparátom náhodného slabnutia v LMS kanály.

Náhodné fluktuácie obálky signálu v úzkopásmovom LMS kanály vieme prisúdiť dvom typom slabnutia:

- viaccestný útlm

- tieňový útlm

Kde tienený útlm špecifikujeme ako:

- LOS

- mnohonásobný

Hodnotíme teda viaccestné komponenty spočívajúce z LOS a mnohých rozptylových  komponentov. Ako ideálny LMS kanál sa považuje kanál bez tlmenia, kde je LOS komponent medzi satelitom a užívateľom, bez žiadnej prekážky a bez rozptylového komponentu. Obálka  je nenáhodnou  konštantou (v danom časovom okamihu). Spôsobený viaccestný útlm zapríčiňuje slabý rozptylový komponent propagovaný rôznymi nepriamo viditeľnými cestami, spolu s neblokovaným LOS komponentom sa obálka stáva Rice - náhonou  premennou. LOS tieňový útlm pochádza z úplného alebo čiastočného zakrytia LOS komponentu a to prevažne  stromami, budovami, lesmi, kopcami atď., čo ovplyvňuje amplitúdu LOS komponentu náhodnej premennej. Dá sa teda povedať, že multiplikatíny tieniaci útlm poukazuje na náhodnú premennú celkového výkonu viaccestných komponentov, t.j. LOS a rozptylový komponent. Tieto definície jednoznačne vidieť v štatistickej štruktúre jednoduchého modelu uvedeného v tabuľke 1.

Primárny model je zovšeobecnený model nazývaný ako CORAZZA – VATALARO vrátane špeciálneho rozptylového komponentu, zatiaľ čo sekundárny je rozšírený LOO-ov model, ktorý predpokladá, že výkon rozptýlený komponentami v LOO modeli je log-normálnou premennou samostatného LOS komponentu.

Primárne štatistiky sú interpretované LOO a CORAZZA-VATALARO modelmi, t.j. za pomoci funkcie hustoty pravdepodobnosti PDF a kumulatívnej distribučnej funkcia CDF obálky signálu.

Sekundárne štatistiky sú interpretované pomocou úrovňovej prechodovej rýchlosti LCR a priemernej útlmovej dĺžky AFD obálky signálu. V tomto materáli si v ďaľšom ukážeme približné výsledky sekudárnych štatistík Loo a Corazza-Vatalaro modelov, kde uvedieme diskusiu primárnych štatistík, zatiaľ čo sekundárne štatistiky sú vo fáze štúdií.

Každý zmiešaný model uvedený v tabuľke 2 sa skladá najmenej z dvoch distribúcii, kde každá distribúcia korešponduje s detajlným stavom stacionárneho kanálu.

Tieňový Rice model je chrakterisitcký tým, že komponent LOS je náhodný. Zo všetkých ponúkaných modelov pre LMS kanály, Rice model prezentovaný LOO-om má široké uplatnenie v rôznych frekvenčných pásmach ako UHF, L, S a Ka. V LOO modeli sa amplitúda LOS komponentu predpokladá ako log-normálna náhodná premenná. Avšak použitím log-normálnej distribúcie pre špecifikovanie tieniaceho útlmu sa dopracujeme ku komplikovanému vyjadreniu sekundárnych štatistík kanálu, takých ako PDF a LCR. Analytické vyjadrenie je dosť obtiažne, pretože sa nedá jednoducho popísať matematickými funkciami. Pretože je to vleľká časová náročnosť pre úpravu dát a estimáciu parametrov pre  log-normálny model.

Hodnotenie výkonnosti komunikačných systémov ako je interferenčná analýza, alebo výpočet bitovej chybovosti BER, pre jednokanálový  alebo viackanálový príjem, je oveľa náročnejšie pre log-normálne modely, pričom niekedy číselné výpočty pre tierto modely nedávajú správny výsledok.

Gama distribúcia predstavuje akýsi ekvivalent log-normálnej distribúcie a výkon LOS komponentu je gama náhodnou premennou, čo nás vedie k Nakagami distribúcii, pretože základy gama premennej má Nakagami distribúcia.Je to spôsob modelovania amplitúdy LOS komponentu Nakagami distribúciou.

Rice model s Nakagami distribúciou LOS ampitúdy je podstatný a mnohostranný model, ktorý je nielenže súhlasý s nameranými dátami LMS kanálu, ale ponúka aj významné analytické a numerické výhody pre systémy základnej predikcie.

V primárnych štatistikách ponúkaného modelu sa budeme zaoberať aj obálkou PDF, významom, generujúcou významovou funkciou MGF okamžitého výkonu. Existuje úzky súvis medzi Loo parametrami a parametrami nového modelu. Na záver sa budeme zaoberať sekundárnymi štatistkami nového modelu, t.j. LCR a AFD. Taktiež uvedieme porovnanie nového modelu s nameranými dátami.

3. Loo-ov distribučný model LMS

Štatistický model pre pozemské mobilné satelity propagovaný na základe funkcie hustoty pravdepodobnosti viaccestného a tieneného šírenia, ktorého základy položil pán Loo (1985-1987). Boli uvažované nasledovné predpoklady:

- napäťové zmeny rozptýlením výkonu Rayleigho distribúciou

- napäťové zmeny spôsobené útlmom priamo viditeľného spoja (LOS – Line of sight) sú log-normálnou distribúciou

Využitím parametra K vyplývajúceho z Rayleigho funkcie hustoty, ktorá je špeciálnym prípadom Rayleigho distribúcie sa dá napísať:

fZz=zσ2exp−z22σ2=2KZexp−KZ2 , 	t.j.	K≡12σ2	      (3.1)

Tiež ako stredná m a štandardná odchýlka s teraz určená pre log-normálne slabnutie. Stredný rozptýlený výkon v modeli je konštantný na úrovni takej, aby vážnosť príslušného tienenia  prostredia bola detailná. Zatiaľ čo tlmenie priameho komponentu je konštantné, platí podmienka obálky signálu Riciho distribúcie. Celková hustota pravdepodobnosti je základom integrácie podmienky hustoty násobenej log-normálnou hustotou obálky pramo viditeľného komponentu (LOS). Vyplývajúca hustota pravdepodobnosti obálky signálu je

fvv=2KVsπ0∞1zexp−lnz−m22s2−Kv2+z2I02Kvzdz		(3.2)

Pre väčšie napäťové signály a menšie ako štandardné odchýlky Rayleigho procesu, funkcia hustoty je jednotlivo log-normálna alebo Rayleigho a môže platiť zjednodušenie

fvv=2KVsπexplnz−m22s2		v>>1K		     (3.3)

a

fvv=2KVexp−Kv2			v<<1K

Medzihodnoty v, fv(v) sú základom numerickej integrácie, kde sa používa polynomická aproximácia pre I0 daná pánmi Abramowitzom a Steugunom (1964)

t=x3,75   pre −3,75≤x≤3,75	použijeme

I0x=1+3,5156229t2+3,0899424t4+1,2067492t2	  		(3.4)

+0,2659732t8+0,0360768t10+0,0045813t12+ε

kde 	ε<1,6.10−7

a pre 	3,75≤x≤∞	použijeme

xexp−xI0x=0,39894+0,01328592t−1+0,00225319t−2

−0,00157565t−3+0,0091628t−4

−0,02057706t−5+0,02635537t−6

−0,01747633t−7+0,00392377t−8+ε

kde 	ε<1,9.10−7

stanovenie  exp−xI0x . Vložením do výsledku je numericky tak trocha viac priatelnejšie vyjadrenie

fvv=2KVsπ0∞1zexp−lnz−m22s2−Kv2−z2exp−2KvzI02Kvz dz	(3.5)

| Parametre Loo modelu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trieda tienenia | Rayleigho rozptyl | Log-normálne tienenie |  |
|  | K (db) | M | s |
| ## Zriedkavé – slabé | 6,3 | 0,115 | 0,115 |
| Časté – silné | 18,8 | -3,91 | 0,805 |
| Úplné | 4,0 | -0,69 | 0,23 |

Pravdepodobnosť prijatého napätia je menšia alebo rovnaká v je

FVv=0VfVu du					(3.6)

z ktorej kumulatívna distribučná funkcia A v db je dôvom použitia

A=20logv					        (3.7)

Hodnota parametrov modelu bola odvodená Loo-om meraním dát pomocou vrtulníka s elevačným uhlom 150 vo vidieckom prostredí s dvomi triedami tienenia a to slabým a silným tienením.

Parametre sú uvedené v tabuľke, pre prostredia so slabím tienením také ako napr. cesta s náhodnými riedkymi stromami a silné tienenie napríklad cesta s veľkým počtom stromov s mohutnými korunami.

3.1 Úrovňová prechodová rýchlosť (LCR) a priemerná útlmová dĺžka (AFD)

V podstate popisujúc útlmovú kumulatívnu distribučnú funkciu, Loo model ponúka náhľad do dynamického útlmu odvodením štatistických vzťahov pre úroveň prechodovej rýchlosti (LCR – Level Crossing Rate) a priemernú útlmovú dľžku (AFD – Average Fade Duration). LCR je predpokladaná rýchlosť na ktorej obálka signálu prechádza špecifickou úrovňou signálu s pozitívnym stúpaním.

AFD predstavuje predpokladaný čas alebo dĺžku obálky signálu, ktorá je stále pod  úroveňou špecifikovaného signálu. Opak úrovne prechodovej rýchlosti je súčet strednej útlmovej  a neútlmovej dĺžky. Odvodenie základov prvých úloh dokázali Rice a Jakes, ktoré sú kľúčom k štatistickej nezávislosti medzi obálkou signálu a jeho derivátmi, čo sú predpoklady Gaussianovho procesu pre Riceanov a log-norml útlm.

LCR je normalizovaná maximálnym Dopplerovým posunom

fmax=vλ					    (3.8)

okiaľ: 	- v je rýchlosť prostriedku

- λ je vlnová dĺžka

Normalizovanú LCRn , ktorej základom je vlnová dĺžka, samostatná rýchlosť, môžeme popísať vzťahom

LCRn=LCRfmax=2π1−ρ2σ2σ2+2ρσ s+s2σ21−ρ2+4ρσ sfVv		       (3.9)

kde: 	ρ   predstavuje akýsi štvrtý parameter Loo modelu, ktorý je korelačným koeficientom pre rýchlosť pre prechod obálky spôsobený viaccestnými a tienenými účinkami. Typický korelačný koeficient sa nachádza v rozsahu od  0,5 do 0,9 pre zostavu dát použitím spôsobu Loo.

Priemernú útlmovú dĺžku AFD postavená z LCRn a to pomocou vzťahu

AFD=1LCRn0LfVv dv				  (3.10)

Za pomoci vrtuľníka sú dáta pri 870 MHz a satelitné dáta pri 1542 MHz a pri elevačnom uhle od 50	do 300, to bolo uvedené pre fázu signálu a rýchlosť premny fázy môžeme vyšetriť Gaussianovým procesom.

Priemerné hodnoty a štandardné odchýlky fázy boli

- 7,50 a 12,60 	pri  870 MHz

- 7,50 a 260 		pri 1542 MHz

Loo model ponúka popis primárnych a sekundárnych útlmový štatistík pre LMSS varianty štyroch základných parametrov odvodených z merní relizovaných v Kanade.

Keďže všetky merania boli prevedené pri nižších elevačných uhloch, prametre modelu pre väčšie elevačné uhly sú nepoužiteľné.

4. Nový model LMS

4.1 Primárne štatistiky nového modelu

Podľa určenia či už rozptylových alebo skôr LOS (priamo viditeľných) komponentov, dolnopásmový ekvivalent komplexnej obálky stacionárneho úzkeho pásma samostatne tieneného Rice  modelu vieme popísať ako

ℜt=Atexpjαt+Ztexpjξ0 , j2=−1 		        (4.1)

kde 	α(t)   	- stacionárna náhodná fáza procesu s jednoznačným rozdelením na int.[0,2π)

ξ0 	- deterministická fáza LOS komponentu

Nezávislé stacionárne náhodné procesy A(t) a Z(t), ktoré sú  taktiež nezávislé α(t), sú amplitúdami rozptýlených a LOS komponentov podľa jednotlivých Rayleigh a Nakagami distribúcii

pAa=ab0exp−a22b0 , a≥0 ,				(4.2)

pZz=2mmΓmΩmz2m−1exp−mz2Ω , z≥0 ,			     (4.3)

pričom:	2b0=EA2  je stredný výkon rozptýleného komponentu

Γ.	je gama funkcia

m=EZ22VarZ2≥0jeNakagami parameter s premennou Var.

Ω=EZ2 je stredný výkon LOS komponentu

Musíme si všimnúť u tradičného Nakagami modelu pre viaccestné tienenie, m zmeny na určitom intervale m≥0,5, zatiaľ čo my máme premennú m určenú na väčšom intervale  m≥0. Toto odblokováva Nakagami funkciu hustoty pravdepodobnosti (PDF) k modelu rôznych typov za LOS podmienky v rozličných LMS kanáloch. Môžu nastať nasledovné prípady:

- pre m=0 máme pzz=δz, s δ. ako Dirakova delta funkcia, čo korešponduje mestským územím s kompletným rušením LOS;

- keď 0<m<∞ je prípadom predmestského a vidieckeho územia s čiastočným rušením LOS;

- ak m=∞ máme pzz=δz−Ω, čo predstavuje voľné územie bez rušenia LOS.

V praxi sú extrémne prípady nemožné a v reálnych situáciách očakávame určitú malú a nenulovú, sotva veľkú hodnotu m pre jednotlivé mestské a voľné priestranstvá. Najčastejšie sa používajúca hodnota parametra m korešponduje s predmestskými a vidieckými priestormi.	Zaveďme obálku ako Rt=ℜt. Rovnakých spôsobom môžeme tieňovú Rice funkciu hustoty pravdepodobnosti pre signál obálky LMS kanálu popísať nasledovne:

pRr=EZrb0exp−r2+Z22b0I0Zrb0 , r≥0 ,			(4.4)

kde:	EZ. je pravdepodobnosť vzhľadom na Z

In. je n-tá modifikovaná Besselová funkcia prvého druhu

Uvážením podmieneného Z argumentu v pravdepodobnosti PR(r) je nič iba Rice funkcia hustoty pravdepodobnosti. Počítaním pravdepodobnosti použitím s ohľadom na Nakagami distribúciu a podľa rovnakých algebraických operácii získame novú obálku funkcie hustoty pravdepodobnosti

PRr=2b0m2b0m+Ωmrb0exp−r22b0F1m,1,Ωr22b0m+Ω , r≥0 ,	  (4.5)

kde:	F1.,.,. je splývajúca hypergeometrická funkcia

- pre m=0 výraz tejto pravdepodobnosti je zjednodušením Rayleiho PDF v Rayleiho a Nakagami distribúcii, t.j. rb0exp−r22b0

- pre   m=∞ to zmenšuje Rice PDF rb0exp−r2+Ω2b0I0Ωrb0

V LOO modeli je LOS amplitúda predpokladaná sledovaním log-normal distribúcie:

pZz=12πd0zexp−lnz−μ22d0 , z≥0 , 		         (4.6)

pričom: μ=Elnz   a   d0=VarlnZ .

V protiklade s LOO PDF, ktorá obsahuje nekonečnú vzdialenosť integrálu, nový PDF má kompaktnú formu vzťahu tabuľkovej funkcie F1.,.,., taktiež platnú v štandardnom matematickej aplikácii takom ako Mathematica, pre obe numerické a symbolické operácie.

Použitie významu navrhovanej PDF vieme interpretovať

ERk=2b0m2b0m+Ωm2b0k2Γk2+1F1k2+1, m, 1, Ω2b0m+Ω, k=0,1,2,...,	(4.7)

kde:	F1.,.,.,. je Gaussova hypergometrická funkcia taktiež použiteľná v Mathemtica

Definovanie St=R2t je okamžitý výkon a jeho PDF môžeme odvodiť z vzťahu (4.5), kde potom dostaneme:

pSs=2b0m2b0m+Ωm12b0exp−s2b0F1m,1,Ωs2b0m+Ω, s≥0 .        	   (4.8)

Momentovú generujúcu funkciu (MGF) okamžitého výkonu, určíme podľa

MSη=Eexp−ηS, η≥0 ,			          (4.9)

ktorá zohráva úlohu kľúča vo výpočte bitovej chybovej rýchlosti BER (Bite Error Rate) a znakovej chybovej rýchlosti SER (Symbol error rate) rôznej modulačnej štruktúry u slabnúcich kanálov. V našom modeli MGF vieme interpretovať ako

MSη=2b0mm1+2b0ηm−12b0m+Ω1+2b0η−Ωm, η≥0  .		      (4.10)

Jednoduchá matematická forma predovšetkým MGF v novom modeli spôsobuje priamy výkonový efekt postupu pre viacero dôležitých modulačných štruktúr (s alebo bez výberového príjmu).

V ďaľšom priblížení sa MGF v Loo modeli môže vyjadryť zložitejšie. Pretože numerický aparát oboch reprezentácii Loo MGF zaberá čas, dá sa ukázať približné vyjadrenie pre rôzne situácie.

Na záver tejto časti, si stanovíme vhodné spojenia medzi parametrami nového a Loo medelu. Pre υ ako pozitívne reálne číslo, vieme jednoducho lnEZV pre Nakagami a log-normal PDF funkcie zapísať ako

lnEZυ=12lnΩm+Ψmυ+Ψ m8υ2+Ψ``m48υ3+Ψ```m384υ4+...  ,   (4.11)

lnEZυ=μυ+d02υ2				(4.12)

kde: 	Ψ.,Ψ .,Ψ``. a Ψ```. sú psí fukcie a ich jednotlivé derivácie.

Absolútna hodnota psí funkcie a ich derivácia konverguje k nule veľmi rýchlo, a to narastaním m. Sekundárnym porovnaním dvoch vzťahov (4.11) a (4.12), môžeme daľšími vzťahmi medzi dvomi zostavami parametrov m,Ω  a  μ,d0 zaviesť

μ=12lnΩm+Ψm,        		  		(4.12)

d0=Ψ m4 						(4.13)

Pred dané d0 môže m korešpondovať jednoduchému získanemu riešeniu numerickej rovnice (4.13). Hodnotu Ω môžeme vypočítať invertovaním rovnice (4.12), čím dostaneme

Ω=mexp2μ−Ψm				           (4.14)

Neskôr uvidíme Loo distribúciu a našu distribúciu presného modelu, a to vypočítaním nášho jedeného parametera (b0, m, Ω) z Loo parametrov (b0, μ,d0) pričom b0 je u oboch modelov rovnaké, použitím vzťahov (4.12) a (4.13).

4.2 Sekundárne štatistiky nového modelu

Obálka LCR, ktorá je mierou na ktorej obálka prechádza istým prahom a obálka AFD, ktorá je dĺžkou času, že aby obálka zostala nižšie a dávala prah, sú dve dôležité sekundárne štatistiky slabnúceho kanálu, ako napríklad užitočný prenos informácii pri chybových štatistikách. Preto pre rozličné inžinierske systémy výsledkom takých ako zvolenie dĺžky rámca pre kódvé paketové systémy, modelovanie prekladaných alebo neprekladaných reťazových kódovacích metód, optimalizácia preloženej veľkosti, volenie regulačnej hĺbky adaptívnej modulačnej štruktúry a prostredníctvom estimácie komunikačného protokolu, musíme vypočítať obálku LCR a AFD  pre dôležitosť slabnúceho modelu. Detailne LCR a AFD výpočet metódy je potrebný taktiež pre fungovanie rôznych systémov, ktoré majú pôvod použitia v kombinácii škodlivých efektov slabnutia. V čom sledujeme rozvinutú a charakteristrickú funkciu (CF) – základný predpis pre obálku LCR nášho tieňového Rice modelu, ako tradičné PDF – základné priblíženie sa zdá neovládateľné, podrobnejšie pri multikanálovom príjme.

Predpokladajme obálku LCR, Nr(rth) ako priemerné číslo času R(t) prechodu dáva hranicu rth s negatívnym stúpaním, za jednotku času. Pre matematické využitie, my najskôr odvodíme výraz pre NS(sth) s sth ako okamžitý prahový výkon. Obálku LCR môžeme pre jednoduchsť získať podľa

NR(rth)=NS(r2th).					(4.15)

Pre LCR S(t) korešponduje s prahom sth , kde môžeme dostať

NSsth=−14π2−∞∞−∞∞1ϖ2ddϖ2φSS.ϖ1,ϖ2exp−jϖ1sthdϖ1dϖ2   ,  		(4.16)

kde:	S.t  je derivácia S(t) v čase

φSS.ϖ1,ϖ2  je spoločná charakteristická funkcia CF pre S a S. určená pre

Eexpjω1S+jω2S.				       (4.17)

To je ukázané v dodatku pre navrhovaný model. Spoločnú charakteristickú funkciu vieme nájsť v nasledujúcom výraze úplnej formy

φSS.ϖ1,ϖ2=mm+12ϑm−12χΩb0ω22+mυ−122b2+χΩ2χΩb0ω22+mϑΩω22−jω1Ω+mϑ−m(4.18)

v ktorej:	ϑ=1+4b0b2−b12ω22−j2b0ω1

  - parameter bn , kde n=0,1,2  je n-tý spektrálny moment rozptýleného komponentu komplexnej obálky ℜt, definovanej podľa bn=j−nCℜn0

  - kde Cℜτ=12Eℜtℜt+τ−12Eℜt2 je autokovariancia ℜt

  - parameter χ  je stredný výkon derivácie času It=Z2t definovanej podľa χ=−D1``0=EI.t

kde D1τ=EItIt+τ−EIt2EI2t−EIt2 je normalizovaná autokovariancia I(t) a prvotný opis diferencovania s ohľadom na τ.

Ukazuje sa očakávané zhodovanie φSS.jη,0 s momentovou generovanou funkciou (MGF) uvedenou vo vzťahu MSη  (4.10), pokiaľ χ→0  a  m→∞ (časovo-nemenný nenáhodný LOS s amplitúdou Ω),  potom φSS.ϖ1,ϖ2 vo vzťahu (4.18) konverguje k príslušnému výsledoku Rice slabnúceho modelu, t.j. ϑ−1exp−Ω2b2ω22−jω1υ.

Substitúciou vzťahu (4.18) do vzťahu (4.16), môžeme numericky vypočítať NS(sth) a NR(rth), použitím štandardného matematického aparátu takého ako Mathematica. Bivariantná charakteristická funkcia (CF)  φSS.ϖ1,ϖ2 vo vzťahu (4.18) hrá rovnakú úlohu ako momentová generujúca funkcia (MGF) vo vzťahu MSη (4.10), ak to dovolí priamy LCR výpočet v rôznych systémoch.

Zatiaľ máme vypočítaný LCR nového LMS modelu pre všeobecný prípad, v ktorom maximálna Dopplerova frekvencia LOS komponentu fmaxLOS, ktorá je šírkou pásma Z(t) a je nezanedbateľnou. Avšak pokusným pozorovaním je ukázané, že rýchlosť prechodu LOS komponentu (niekoľko Hz) je dôležitá než rozptýleného komponentu (niekoľko stoviek Hz).

Inač povedané fmaxLOSfmaxscatter , kde fmaxscatter je maximálna Dopplerova frekvencia rozptýleného komponentu. Zhruba sa dá povedať, že Z.t≈0 ,  t.j. pozorovaním intervalu máme Zt≡Z, náhodnú premennú a nenáhodný proces. Za takýchto okolností máme χ=0, čo rapídne zjednoduší vzťah (4.18) na

φSS.ω1,ω2=mmϑm−12b2Ωω22−jω1Ω+mϑ−m		        (4.19)

V ďaľšom predpoklad fmaxLOSfmaxscatter, umožňuje zaoberať sa s PDF základným priblížením a odvodením úplnej formy riešenia pre LCR nového modelu. Je zrejmé, že spriemerňovaním vzťahov (4.18) a (4.19) s ohľadom na Nakagami distribúciu LOS amplitúdy získame

Nrrth=12πΓm2b0m2b0m+Ωmb0b2−b12b0rthb0exp−rth22b0n=0∞12n−1nn !ξrth+ξn+1rth ,  (4.20)

kde:	xn=xx+1...x+n−1 ,x0=1 ,

ξnrth=Γn+m2nn !b12b0b0b2−b12n2b0Ω2b0m+ΩnF1n+m,n+1,Ωrth22b02b0m+Ω	(4.21)

V prípade χ=0, numerické výsledky rovníc (4.16) a (4.18) sú úplne rovnaké ako sme predpokladali. Napriek tomu môžeme rovnicu (4.16) jednoduchšie aplikovať pre výberové  systémy, zatiaľ čo vzťah (4.20) platí  iba pre jeden anténny príjmač, jeho rozšírenie výberovým príjmačom sa zdá byť neovládateľné.

Charakteristická základná funkcia (CF) približujúca sa k LCR Loo modelu nie je tak výhodná ako φSS.ϖ1,ϖ2 v Loo modeli, zaberá jednu integrálovú formu oveľa viac komplikovanejšiu než úplná forma výrazu nášho modelu vo vzťahu (4.18). Pre slabo sa meniaci LOS ďalší výsledok je odvodený vo vzťahu (4.18) pre Loo LCR, použitím základného PDF priblíženia

NRrth=βrthπ2b0d0exp−rth22b00∞1zexp−lnz−μ22d0exp−z22b0		   (4.22)

0π2coshrthz cosxb0exp−ε z sinx2+πε z sinx erfε z sinx dxdz

kde: 	cosh(.) je hyperbolický kosínus

erfy=2π0yexp−x2dx je chybová funkcia

β=b2−b12b0						           (4.23)

ε=−b1b02β

Pre každý tieniaci model obálky AFD, TR(rth) je stredným perióda času pomocou ktorej R(t) ostáva nízka daná hranicou rth,, za jednotku času. Preto

TRrth=0rthpRrdrNRrth					    (4.24)

kde:	pR(r) pre nový model je daný vo vzťahu (4.5).

5.	Porovnanie štatistík s nameranými hodnotami

  - Primárne

Primárne štatistiky hovoria o dvoch zostavách LOO parametrov (b0, μ, d0), estimovaných z dát zhromaždených v Kanade. Tieto hodnoty parametrov sú uvedené v tabuľke 3, spolu s parametrami (b0, m, Ω) nového modelu vypočítaných použitím vzťahov (4.12) a (4.13). Parametre prvých troch riadkov tabuľky 3 súvisia so vzťahom (4.8).

Z teórie predpokladáme, že hodnota m sa v tabuľke 3 zmenšuje so vzrastajúcim tienením. Pozorovaním výslekov pokusov, Nakagami m parameter zohráva kľúčovú rolu v tomto modeli, pri modelovaní rôznych typov podmienok tieniaceho útlmu.

Obrázok 1 reprodukuje vzťah (4.8), použitím prvých troch riadkov tabuľky 3. Experimentálne hodnoty tohto obrázku implementujú aj použité vzťahy   (4.10) a (4.12) overené v tomto modeli. V obrázku 1 máme zobrazenú obálku komplenetárnej CDF (CCDF)

r∞pRx dx					    (5.1)

pre Loo-ovu PDF a novú PDF, spolu s pokusnými hodnotami.

Krivky Loo a nového modelu sú takmer nerozonateľné a obe sú dosť blízke nameraným hodnotám, pre rôzne prípady a pdmienky kanálu. Tieto pokusné výsledky ukazujú, že funkčnosť nového modelu pre LMS kanály. Taktiež zaznamenaním užitočných parametrov transformáčných pravidiel daných vo vzťahoch (4.12) a (4.13), ktoré dávajú takmer perfektné prispôsobenie medzi LOO CCDF a novým. CCDF pre priemerné tienenie vo štvrtom riadku tabuľky 3 sú nezahrnuté v obrázku 1. Hoci ako je ukázané v obrázku 2, LOO model a nový model je perfektne prispôsobený pre daný prípad.

Ako je ukázané v tabuľke 2, LOO model je zaznamenaný v štruktúrachviacerých zmiešanch modelov, vrátane BARTS – STUTZMAN-ovho modelu a modelu KARASAWA. Tento model môžeme významne zjednodušiť ak zameníme LOO model novým modelom. V obr.1,2 a 6, štyri zostavy parametrov KdB,μdB,σdB sú dané menaním v rôznych frekvenčných pásmach a elevačných uhloch. Korešpondovanie LOO parametrov sa dá vyčítať z tabuľky 4 vypočítaných podľa  b0=1210−KdB10,μ=ln1020μdB   a d0=ln1020σdB.

V ďaľšom priblížení základné experimentz boli prevedné v Japonsku, prvá zostava parametrov Pr,BdB,mdB,σdB je daná v tabuľke1 (vzťah (4.23)), kde b0=1210Pr,BdB10,μ=ln1020μdB a d0=ln1020σdB. Tieto hodnty sú uvedené v tabuľke 4.

Korešpondovanie všetkých týchto LOO parametrov, parametrov (m, Ω) nového modelu sú výpočítané podľa vzťahov (4.12) a (4.13). Základy parametrov tabuľky 4, obrázku 2 nám zobrazujú obálku CCDF pre LOO model a nový model. Blízka zhoda medzi dvomi modelmi, ktorá je zobrazená v obr.2 na širokopásmovej úroveni signálu, pre viacero rôznych zostáv hodnôt zaznamenaných  na rôznych miestach, frekvenčných šíriek, a elevačných uhloch dosahuje skvelé výsledky. Tento dobrý podklad aplikácie nového modelu pre LMS kanál je ako jednoduchá alternatíva LOO modelu.

Kľúčová rola parametrov predpisu v (4.12) a (4.13), ktoré nám dovoľujú použiť pohodlné experimentálne výsledky uvádzané v literatúre, výpočtom parametrov nového modelu.

Vzťah (4.10) LMS kanálu môžeme použiť pre široký rozsah elevačných uhlov, pod ktorými pozorujeme satelity. Prvé dosiahnutie efektu elevačného uhla v štatistickom LMS modeli je odvodením pokusných vyjadrení pre parametre obálky PDF vo vzťahoch elevačného uhla (4.10). Tým demonštrujeme procedúru pre nový model, čím uvažujeme s experimentálnymi hodnotami uvedenými v (4.10) a s odvodením vzťahu polynomickou úpravou v rozsahu 200 < θ < 800.

b0θ=−4,7943x10−8θ3+5,5784x10−6θ2−2,1344x10−4θ+3,2710x10−2

mθ=6,3739x10−5θ3+5,8533x10−4θ2−1,5973x10−1θ+3,5156

Ωθ=1,4428x10−5θ3−2,3798x10−3θ2+1,2702x10−1θ−1,4864		  (5.2)

Uvažované PDF (v 4.5) v spojení s predchádzajúcimi rovnicami vytvorý  hybridný štatisticko-empirický model. Empirické a teoretické CCDF nového modelu sú zobrazené v obr.3 pre rôzne elevačné uhly.

5.2	Sekundárne

Teraz porovnáme LCR a AFD nového modelu s hodnotami podľa (4.8), predpokladajme pomaly sa meniaci signál LOS, t.j. χ = 0. Pretože hodnoty podľa (4.8) sú vzaté z jednej antény, použijeme (4.20) pre výpočet LCR nového modelu. AFD môžeme získať rozdelením integrálu (4.5) LCR. Výpočítať musíme LCR model pre Cℜτ autokovarianciou komplexnej obálky ℜt. Spektrálne momenty teda môžeme vypočítať podľa toho bn=j−nCℜn . Berieme do úvahy neizotrópny rozptyl korelácie modelu

Cℜτ=b0I0κ2−4π2fmaxscatter2τ2+j4πκcosΦfmaxscatterτ12I0κ		  (5.3)

kde φ∈[−π;π) je priemerná oblasť prichádzajúceho uhla (AOA – Angle of Arrival) v horizontálnej rovine a κ≥0 je šírka kontrolných parametrov AOA. Tento kerelačný model je prirodzeným zovšeobecnením CLARK-ovým izotrópnym rozptylovým modelom. Je zrejmé, že pre κ=0, Cℜτ redukuje b0J02πfmaxscatterτ, obecný korelčný model pre satelitný kanál, kde J0(.) je nulová Besselova funkcia prvého druhu. Je zrejmé, že

b1=b02πfmaxscattercosΦI1κI0κ				   (5.4)

a	     b2=b02π2fmaxscatter2I0κ+cos2ΦI2κI0κ

Porovnaním LCR nového modelu s hodnotami podľa (4.8), parametre (b0, m, Ω) pre slabé a silné tieňové podminky vidíme z tab.3. Nahradením predovšetkým spektrálnych momentov b1 a b2 podľa (4.20) a minimalizáciou umocných na druhú NRrthfmaxscatter a empirickou normalizáciou LCR dát výmenou (4.8), teda získané estimáciou Φ a κ pre oba prípady, t.j. Φ,κ = (1.55, 9.96) pre slabé tienenie a Φ,κ = (1.55, 24.2) pre silné tienenie. Ako je uvedené na obr.4, LCR nový model je dostatočne blízky nameraným hodnotám. Použitie (b0, m, Ω) z tab.3 a rovnako ako je hore uvedené Φ,κ, LCR LOO model podľa (4.22) je zobrazený na obr.4 pre obe slabé a silné tieniace podmienky. Rovnako je veľmi blízka zhoda medzi CCDF dvoch modelov v obr.1, LCR oboch modelov su takmer identické. Ak predpokladáme rovnakú situáciu pre AFD oboch modelov v obr.5., potom pozorovaním parametrov predpis daný vzťahmi (4.12) a (4.13) dobre funguje pre sekundárne štatistiky, tak dobre ako pre primárne štatistiky.

Pozorovaním funkčnosti a flexibility nového modelu v LMS systémoch analyzujeme tri typy základných vyhodnotení systému, ktoré sú priblížené detailne za pomoci: BER výpočte nekódovanej a kódovanej modulácie s výberovým príjmom, interferenčnou analýzou LMS systémov a LCR podľa výberu kombinácie.

6.	Záver

Tento projekt nového modelu je navrhnutý pre pozemské mobilné satelitné kanály, v ktorých amplitúda priamoviditeľného komponentu je predpokladaná sledovaná Nakagami modelom. Nový model vhodné matematické riešenie, jeho primárnymi a sekundárnymi štatistikami môžeme vyjadryť v úplnej exaktnej forme pre zodpovedajúce dáta, základné vyhodnotenie úzkopásmového a širokopásmového LMS systému. A naviac môžeme demonštrovať pomocou ponúkaného modelu veľmi dobre uvedenými dátami v literatúre, zhromaždením rôznych miest a frekvenčných pásiem. Súvis je zavedený medzi parametrami ponúkaného modelu a parametrami LOO modelu, použiteľného pre satelitné kanály. Zákadom tohto súvisu sú parametre nového modelu, ktoré môžeme ľahko odvodiť z estimačných parametrov LOO modelu, uvedených v literatúre. Odstránením problému estimácie parametrov pre nový model, v prípade v ktorom sú estimované LOO parametre použiteľné. Máme tiež ukázané, že parametre ponúkaného modelu môžu byť príbuzné elevačným uhlom. To nám dovolí aplikovať model cez široký rozsah elevačných uhlov.

7.	Tabuľky

Tab.č.1 – Prehľad ponúkaných jednoduchých modelov pre úzkopásmový satelitný kanál

| Ponúkaný model | Rok | Viaccestný útlm | LOS tieniaci útlm | Multiplikatívny tieniaci útlm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loo | 1985 | Rice | Log-normálne | –– |
| Corazza-Vatalaro | 1994 | Rice | –– | Log-normálne |
| Vatalaro | 1995 | Rice | –– | Log-normálne |
| Hwang | 1997 | Rice | Log-normálne | –– |
| Tjhung-Chai | 1999 | Nakagami | –– | Log-normálne |
| Mehnia-Hashemi | 1999 | Nakagami | –– | –– |
| Mehnia-Hashemi | 1999 | Norton | –– | –– |
| Xie-Fang | 2000 | Beckman | –– | Log-normálne |

Tab.č.2 – Prehľad ponúkaných zmiešaných modelov pre úzkopásmový satelitný kanál

| Ponúkaný model | Rok | Viaccestný útlm |
| --- | --- | --- |
| Lutz | 1991 | Rice+Suzuki |
| Barts-Stutzman | 1992 | Rice+Loo |
| Karasawa | 1997 | Rice+Loo+Rayleigh |
| Fontan | 1997 | Loo+Loo+Loo |
| Rice-Humpherys | 1997 | Rice+Rice+Suzuki |
| Mehrnia-Hashemi | 1999 | Rice+Hoyt |

Tab.č.3 – Loo parametre a korešpondujúce parametre nového modelu, pre výpočty (4.12)

a (4.13)

|  | Loo model |  |  | Nový model |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μ | d0 | b0 | m | Ω |
| Zriedkavé, slabé tienenie | 0,115 | 0,115 | 0,158 | 19,4 | 1,29 |
| Časté, silné tienenie | - 3,914 | 0,806 | 0,063 | 0,739 | 8,97x10-4 |
| Úplný výsledok | - 0,69 | 0,230 | 0,251 | 5,21 | 0,278 |
| Priemerné tienenie | - 0,115 | 0,161 | 0,126 | 10,1 | 0,835 |

Tab.č.4 – Loo parametre a korešpondujúce parametre nového modelu, pre výpočty (4.12)

a (4.13)

|  |  |  | Loo model |  |  | Nový model |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dáta | μ | d0 | b0 | m | Ω |
| Zostava dát Barts a Stutzman | 1 |  | - 0,341 | 0,099 | 0,005 | 26 | 0,515 |
|  | 2 |  | - 0,528 | 0,187 | 0,0129 | 7,64 | 0,372 |
|  | 3 |  | - 0,935 | 0,128 | 3,97x10-3 | 15,8 | 0,159 |
|  | 4 |  | - 1,092 | 0,15 | 0,0126 | 11,6 | 0,118 |
| Zostava dát Karasawa | 5 |  | - 1,15 | 0,345 | 0,0158 | 2,56 | 0,123 |

8.	Referencie:

[1] Abdi, A. : A New Simple Model for Land Mobile Satellite Channels

ricenakagamisatellite-revised.pdf

[2] Theoretical Modeling Considerations

chapter11.pdf